NUOVE DISPOSIZIONI

 Decreto Legislativo 28/2011
AGLI EDIFICI NUOVI O AGLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE dovranno prevedere installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ( sole, geotermia, pompe di calore, biomassa, ecc.
- Il rilascio del permesso di costruzione è subordinato alla certificazione energetica (art. 6 D.Lgs n° 192/2005).

•Impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire contemporaneamente, tramite il ricorso ad energia rinnovabile il 50 % dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria 35 % dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento 

•la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati è così calcolata: KW = 0,015385 x superficie in pianta a livello del terreno (mq) 
 I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento (art. 12). 

Gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti a sua volta dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
