Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.                                                            Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produtti​vi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbani​stici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (G.U. 16 aprile 1968, n. 97). 

Art. 1 
(Campo di applicazione) 

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi rego​lamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazio​ni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. 

D.M. 2 APRILE 1968, N. 1444

Art. 2 
(Zone territoriali omogenee) 

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti del-l’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: 

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie co​perta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superfi​cie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; 

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risulti​no inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); 

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti indu​striali o ad essi assimilati; 

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle pro​prietà richieda insediamenti da considerare come zone C); 

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 



Art. 3 
(Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) 

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all’art. 17 – pe​nultimo comma – della legge n. 765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante – insediato o da insediare – la dotazione minima, inderoga​bile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. 

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indi​cato: 

a) mq. 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; 

b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 

c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 

d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n. 765): tali aree – in casi speciali – potranno essere distribuite su diversi livelli. 

D.M. 2 APRILE 1968, N. 1444

Ai fini dell’osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli stru​menti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitan​te insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.). 

Art. 4 
(Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee) 

La quantità minima di spazi – definita al precedente articolo in via genera​le - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiet​tive. 

1 - Zone A): l’amministrazione comunale, qualora dimostri l’impossibilità 

– per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto am-bientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa – di raggiungere le quantità minime di cui al prece​dente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature. 

2 - Zone B): quando sia dimostrata l’impossibilità – detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti – di raggiungere la predetta quantità minima di spa​zi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibili​tà esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo con​to dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. 

Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nel-l’ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva. 

3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all’art. 3. 

Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell’art. 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in co​muni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi i mc/mq. 

Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con parti​colari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d’acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesi​stenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq. 15: tale disposizione non si 

D.M. 2 APRILE 1968, N. 1444

applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale. 

4 - Zone E): la quantità minima è stabilita in mq. 6, da riservare comples​sivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del preceden​te art. 3. 

5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale – quando risulti la esigenza di prevedere le attrezzature stesse – debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito: 

1,5 mq/abitante per le attrezzature per la istruzione superiore all’obbligo (istituti universitari esclusi); 

1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 

15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali. 

Art. 5 
(Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) 

I rapporti massimi di cui all’art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso: 

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti; 

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previ​ste adeguate attrezzature integrative. 

Art. 6 
(Mancanza di aree disponibili) 

I comuni che si trovano nell’impossibilità, per mancanza di aree disponi​bili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell’artt. 3 lett. d) e dell’art. 5, n. 2) della legge n. 765. 

Art. 7 
(Limiti di densità edilizia) 

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omo​genee sono stabiliti come segue: 

1) Zone A): 

– per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioniconservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle 

D.M. 2 APRILE 1968, N. 1444

preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recen​te prive di valore storico-artistico; 

– per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria nondeve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq; 

2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di for​mazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli articoli 3,4 e 5. 

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifi​ci mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondia​rie superiori ai seguenti limiti: 

�. – 7 cm/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;

�. – 6 cm/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;

– 5 cm/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano. Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non ecce​dano il 70% delle densità preesistenti. 

3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno esse​re stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti. 

4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq. 

Art. 8 
(Limiti di altezza degli edifici) 

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 

1) Zone A): 

�. – per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superarele altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrut​ture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; 

– per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammis-sibili, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifi​ci circostanti di carattere storico-artistico. 

2) Zone B): 

�. – l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifi-ci preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovo​lumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all’art. 7. 

3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette. 

D.M. 2 APRILE 1968, N. 1444

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9. 

Art. 9 
(Limiti di distanza tra i fabbricati) 

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventua​li ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, arti​stico o ambientale; 

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. 

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade desti​nate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza del​la sede stradale maggiorata di: 

�. – ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

�. – ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

�. – ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino infe​riori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse di​stanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni conven​zionate con previsioni planovolumetriche. 




(omissis)

E' illegittima per contrasto con l’art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968 la previsione del P.R.G. secondo la quale il mutamento tra le singole sottocategorie di destinazioni funzionali implica mutamento di destinazione d’uso e rilevi dal punto di vista urbanistico-contributivo. E' illegittima per contrasto col principio della corretta pianificazione la previsione del P.R.G. di una immotivata combinazione di parametri urbanistico-edilizi secondo la quale la possibilità edificatoria sia soltanto virtuale.


(T.A.R. Lombardia, Brescia, 4 settembre 2001, n. 768).








Qualora le costruzioni confinanti si trovino ricomprese in differenti zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, ciascun proprietario, tenuto a rispettare la disciplina prevista per la zona in cui è ubicato il proprio immobile, può esigere che il confinante rispetti a sua volta i limiti previsti per la zona omogenea in cui sorge la relativa costruzione.  (Corte di Cassazione, sez. civile, 17 novembre 2003, n. 17339)





L'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 integra il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché l’inderogabile distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima - La norma si applica anche in caso di ricostruzione qualora questa consti nella demolizione di una villetta preesistente  e la ricostruzione al suo posto di un fabbricato di sei piani posto a una distanza inferiore ai 10 metri prescritti; la deroga è ammissibile unicamente nei casi di demolizione e ricostruzione fedele. La distanza è vincolante indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra.  


(Consiglio di Stato, sez. IV, 12 luglio 2002 n. 3929)





La veranda che costituisce costruzione deve rispettare le distanze di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 o le maggiori distanze prescritte dalle norme locali.  


(Consiglio di Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003 n. 419)





Per l’espressione “esistenza” delle opere di urbanizzazione, rilevante ai fini della necessità o meno della previa redazione di un piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo, deve essere intesa nel significato di adeguatezza delle opere ai bisogni collettivi. (Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2000, n. 2652)





Qualora il P.R.G. preveda la realizzazione di parcheggi al servizio di centri commerciali, in aggiunta alle aree di cui all’art. 41- sexies della legge urbanistica tali aree sono pertinenze necessarie e non costituiscono dotazione di standard di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 né opere di urbanizzazione per le quali sole è ammesso lo scomputo dagli oneri.  


(Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 1999, n. 2498)








